Bài 11. LẬP TRÌNH XỬ LÝ NGẮT

Họ và tên: Nguyễn Thành Duy

MSSV: 20235696

Assignment 1

Code:

# ------------------------------------------------------ # col 0x1 col 0x2 col 0x4 col 0x8 # row 0x1 0 1 2 3 # 0x11 0x21 0x41 0x81 # row 0x2 4 5 6 7 # 0x12 0x22 0x42 0x82 # row 0x4 8 9 a b # 0x14 0x24 0x44 0x84 # row 0x8 c d e f # 0x18 0x28 0x48 0x88 # ------------------------------------------------------ # Command row number of hexadecimal keyboard (bit 0 to 3) # Eg. assign 0x1, to get key button 0,1,2,3 # assign 0x2, to get key button 4,5,6,7 # NOTE must reassign value for this address before reading, # eventhough you only want to scan 1 row .eqv IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012 # Receive row and column of the key pressed, 0 if not key pressed # Eg. equal 0x11, means that key button 0 pressed. # Eg. equal 0x28, means that key button D pressed. .eqv OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0014 .text main: li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD li t2, OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD # Initialize row values to scan (0x1, 0x2, 0x4, 0x8) li s0, 0x1 # First row to scan li s1, 0x2 # Second row to scan li s2, 0x4 # Third row to scan li s3, 0x8 # Fourth row to scan # Initialize counter for row scanning li s4, 0 # Current row index (0-3) li s5, 1 # Constant 1 for comparison li s6, 2 # Constant 2 for comparison li s7, 3 # Constant 3 for comparison polling: # Select which row to scan based on s4 beq s4, zero, scan_row1 beq s4, s5, scan_row2 beq s4, s6, scan_row3 beq s4, s7, scan_row4 scan_row1: sb s0, 0(t1) # Scan row 1 j read_key scan_row2: sb s1, 0(t1) # Scan row 2 j read_key scan_row3: sb s2, 0(t1) # Scan row 3 j read_key scan_row4: sb s3, 0(t1) # Scan row 4 read_key: lb t3, 0(t2) # Read scan code of key button into t3 li t4, 0 beq t3, t4, no_new_key # If no key pressed, keep old key new_key_pressed: mv s8, t3 # Update last key pressed j print_key no_new_key: # Do not update s8, keep old value nop print_key: mv a0, s8 # Move last valid key to a0 li a7, 34 # Print integer (hexadecimal) ecall next_row: addi s4, s4, 1 # Increment row counter li t0, 4 beq s4, t0, reset_counter sleep: li a0, 100 # Sleep 100ms li a7, 32 ecall j polling reset_counter: li s4, 0 # Reset row counter j polling

Kết quả khi chạy:

Giải thích:

- Bàn phím 16 phím (4 hàng x 4 cột).

- Mỗi lần chỉ quét 1 hàng.

- Nếu có phím nhấn: ghi nhận và in ra phím đó.

- Nếu không có phím nhấn: vẫn in lại phím cuối cùng đã nhấn

Assignment 2

Code:

.eqv IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012 .data message: .asciz "Someone's presed a button.\n" # ----------------------------------------------------------------- # MAIN Procedure # ----------------------------------------------------------------- .text main: # Load the interrupt service routine address to the UTVEC register la t0, handler csrrs zero, utvec, t0 # Set the UEIE (User External Interrupt Enable) bit in UIE register li t1, 0x100 csrrs zero, uie, t1 # uie - ueie bit (bit 8) # Set the UIE (User Interrupt Enable) bit in USTATUS register csrrsi zero, ustatus, 1 # ustatus - enable uie (bit 0) # Enable the interrupt of keypad of Digital Lab Sim li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD li t3, 0x80 # bit 7 = 1 to enable interrupt sb t3, 0(t1) # --------------------------------------------------------- # No-end loop, main program, to demo the effective of interrupt # --------------------------------------------------------- loop: nop nop nop j loop end_main: # ----------------------------------------------------------------- # Interrupt service routine # ----------------------------------------------------------------- handler: # ebreak # Can pause the execution to observe registers # Saves the context addi sp, sp, -8 sw a0, 0(sp) sw a7, 4(sp) # Handles the interrupt # Shows message in Run I/O li a7, 4 la a0, message ecall # Restores the context lw a7, 4(sp) lw a0, 0(sp) addi sp, sp, 8 # Back to the main procedure uret

Giải thích:

- Đoạn code:

la t0, handler: nạp địa chỉ nhãn handler vào thanh ghi t0.

csrrs zero, utvec, t0:

- Ghi địa chỉ đó vào thanh ghi CSR utvec.

- utvec = User Trap Vector: chứa địa chỉ trình xử lý ngắt.

- Khi có ngắt xảy ra, CPU tự động nhảy tới handler.

- Đoạn code:

t1 = 0x100 (bit 8 = 1).

Ghi giá trị này vào CSR uie (User Interrupt Enable Register).

Bit 8 (UEIE) cho phép ngắt từ thiết bị ngoài (keypad).

- Cho phép ngắt ngoài cấp user (bàn phím).

- Đoạn code:

- Cho phép hệ thống nhận bất kỳ ngắt nào.

- Đoạn code:

Ghi 0x80 (bit 7 = 1) vào IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD.

Cụ thể: bit 7 bật tính năng interrupt của bàn phím.

- Bàn phím sẽ gửi ngắt khi nhấn nút.

Assignment 3

Code:

.eqv IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012 .eqv OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0014 .data message: .asciz "Key scan code: " # ----------------------------------------------------------------- # MAIN Procedure # ----------------------------------------------------------------- .text main: # Load the interrupt service routine address to the UTVEC register la t0, handler csrrs zero, utvec, t0 # Set the UEIE (User External Interrupt Enable) bit in UIE register li t1, 0x100 csrrs zero, uie, t1 # uie - ueie bit (bit 8) # Set the UIE (User Interrupt Enable) bit in USTATUS register csrrsi zero, ustatus, 1 # ustatus - enable uie (bit 0) # Enable the interrupt of keypad of Digital Lab Sim li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD li t3, 0x80 # bit 7 = 1 to enable interrupt sb t3, 0(t1) # --------------------------------------------------------- # Loop to print a sequence numbers # --------------------------------------------------------- xor s0, s0, s0 # count = s0 = 0 loop: addi s0, s0, 1 # count = count + 1 prn_seq: addi a7, zero, 1 add a0, s0, zero # Print auto sequence number ecall addi a7, zero, 11 li a0, '\n' # Print EOL ecall sleep: addi a7, zero, 32 li a0, 300 # Sleep 300 ms ecall j loop end_main: # ----------------------------------------------------------------- # Interrupt service routine # ----------------------------------------------------------------- handler: # Save context addi sp, sp, -16 sw a0, 0(sp) sw a7, 4(sp) sw t1, 8(sp) sw t2, 12(sp) # Print message addi a7, zero, 4 la a0, message ecall # Scan all 4 rows to find which key is pressed li t3, 0x1 # Start from row 0x1 li t4, 0x8 # Maximum row value is 0x8 scan_rows: li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD li t5, 0x80 # Load immediate 0x80 vào thanh ghi t5 or t2, t3, t5 # t2 = row bit ¦ enable interrupt bit sb t2, 0(t1) # Select the row to scan li t1, OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD lb a0, 0(t1) # Read key scan code bne a0, zero, found_key # If a key is detected, jump to print slli t3, t3, 1 # Shift to next row (1->2->4->8) ble t3, t4, scan_rows j end_handler # No key found found_key: # Print the scan code li a7, 34 # Print integer (hex) ecall # Print newline li a7, 11 li a0, '\n' ecall end_handler: # Restore context lw t2, 12(sp) lw t1, 8(sp) lw a7, 4(sp) lw a0, 0(sp) addi sp, sp, 16 # Return from interrupt uret

Kết quả khi chạy chương trình:

Giải thích:

- Chạy main → in ra một dãy số đếm (74,75,76,...). <Với mục đích là để chương trình vẫn chạy liên tục mà không bị ngắt>

- Nếu  nhấn nút trên bàn phím keypad (hex keypad):

- Tự động ngắt chương trình chính (main),

- Xử lý ngắt: in ra mã số phím bấm theo định dạng: Key scan code: <địa chỉ>

- Quay lại chương trình chính.

Bonus:

Code:

.eqv IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012 .eqv OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0014 .eqv MONITOR_SCREEN 0x10010000 # Địa chỉ nơi Bitmap Display vẽ .eqv RED 0xFF0000 # RGB Red .eqv BLACK 0x000000 # RGB Black .data last_red_addr: .word 0 # Địa chỉ ô đã tô đỏ trước đó .text main: # Thiết lập handler ngắt la t0, handler csrrs zero, utvec, t0 li t1, 0x100 # Bit 8 = UEIE csrrs zero, uie, t1 csrrsi zero, ustatus, 1 # Bit 0 = UIE # Bật ngắt keypad li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD li t2, 0x80 sb t2, 0(t1) loop: nop nop nop j loop # Vòng lặp không làm gì cả, chờ ngắt # --------------------------------------------------------- # INTERRUPT HANDLER # --------------------------------------------------------- handler: # Lưu context addi sp, sp, -16 sw a0, 0(sp) sw a7, 4(sp) sw t1, 8(sp) sw t2, 12(sp) li t3, 0 # chỉ số hàng scan_rows: li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD li t2, 0x80 # Bật ngắt của bàn phím li t4, 1 sll t4, t4, t3 # t4 = t4 * 2^t3 or t2, t2, t4 # bật bit tương ứng với hàng cần quét sb t2, 0(t1) # Đọc mã phím li t1, OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD lb a0, 0(t1) beq a0, zero, next_row # Không phím nào nhấn thì quét hàng tiếp theo # Nếu phát hiện có phím được nhấn thì tìm toạ độ của phím # a0 hiện tại đang chứa hàng và cột của phím đó # 4 bit từ 0-3 chứa số hàng, chính là giá trị của t3 # 4 bit từ 4-7 chứa số cột, sẽ được tìm ra và lưu vào t5 li t5, 0 # chỉ số cột find_col: li t6, 1 sll t6, t6, t5 # t6 = t6 * 2^t5 slli t6, t6, 4 # Di chuyển để t6 đến bit từ 4-7 để check cột and t6, t6, a0 # thực hiện and với a0 để tìm ra vị trí bit được đổi thành 1 # Nếu kq phép and = 0 nghĩa là tại vị trí bit tương ứng là 0, ngược lại thì bit tại đó bằng 1 và thực hiện vẽ. bnez t6, draw_square addi t5, t5, 1 # Tăng chỉ số cột để tìm li t0, 4 blt t5, t0, find_col # Điều kiện thoát vòng lặp tìm cột j end_handler draw_square: # Tính chỉ số ô mul s0, t3, t0 # s0 = row * 4 add s0, s0, t5 # s0 = index = row * 4 + col slli s0, s0, 2 # s0 = offset byte = index * 4 li s1, MONITOR_SCREEN add s0, s0, s1 # s0 = địa chỉ ô cần tô màu đỏ la a1, last_red_addr # Đọc địa chỉ ô được tô màu đỏ trước đó lw a2, 0(a1) beq a2, zero, skip_clear # Nếu a2 = 0, tức đây là lần đầu nhấn phím thì bỏ qua bước tô đen ô cũ li a3, BLACK # Tô đen ô đỏ cũ sw a3, 0(a2) skip_clear: li a4, RED # Tô đỏ ô mới sw a4, 0(s0) sw s0, 0(a1) # Lưu giá trị s0 vào bộ nhớ để dùng lần sau next_row: addi t3, t3, 1 li t0, 4 blt t3, t0, scan_rows # Kiểm tra hết thì quay về đầu bàn phím end_handler: # Khôi phục ngữ cảnh lw t2, 12(sp) lw t1, 8(sp) lw a7, 4(sp) lw a0, 0(sp) addi sp, sp, 16 uret

Kết quả: