Bài 4. Các lệnh số học và logic

Họ và tên: Nguyễn Thành Duy

MSSV: 20235696

Assignment 1

- Trường hợp 2 số dương và tổng không tràn dấu

Code:

# Laboratory Exercise 4, Home Assignment 1 .text # TODO: Thiết lập giá trị cho s1 và s2 với trường hợp khác nhau # Thuật toán xác định tràn số li s1, 1000 # s1 = 1000 li s2, 2000 # s2 = 2000 li t0, 0 # Mặc định không có tràn số add s3, s1, s2 # s3 = s1 + s2 xor t1, s1, s2 # Kiểm tra s1 với s2 có cùng dấu blt t1, zero, EXIT # Nếu t1 là số âm, s1 và s2 khác dấu blt s1, zero, NEGATIVE # Kiểm tra s1 và s2 là số âm hay không âm bge s3, s1, EXIT # s1 không âm, kiểm tra s3 nhỏ hơn s1 không # Nếu s3 >= s1, không tràn số j OVERFLOW NEGATIVE: bge s1, s3, EXIT # s1 âm, kiểm tra s3 có lớn hơn s1 không # Nếu s1 >= s3, không tràn số OVERFLOW: li t0, 1 # The result is overflow EXIT:

Kết quả: Giá trị thanh ghi t0 = 0 -> không xảy ra hiện tượng tràn số thì kết quả tổng s3 = s1 + s2 = 1000 + 2000 = 3000 (Đúng như dự đoán)

- Trường hợp 2 số âm, tổng không tràn số

Code:

# Laboratory Exercise 4, Home Assignment 1 .text # TODO: Thiết lập giá trị cho s1 và s2 với trường hợp khác nhau # Thuật toán xác định tràn số li s1, -1000 # s1 = 1000 li s2, -2000 # s2 = 2000 li t0, 0 # Mặc định không có tràn số add s3, s1, s2 # s3 = s1 + s2 xor t1, s1, s2 # Kiểm tra s1 với s2 có cùng dấu blt t1, zero, EXIT # Nếu t1 là số âm, s1 và s2 khác dấu blt s1, zero, NEGATIVE # Kiểm tra s1 và s2 là số âm hay không âm bge s3, s1, EXIT # s1 không âm, kiểm tra s3 nhỏ hơn s1 không # Nếu s3 >= s1, không tràn số j OVERFLOW NEGATIVE: bge s1, s3, EXIT # s1 âm, kiểm tra s3 có lớn hơn s1 không # Nếu s1 >= s3, không tràn số OVERFLOW: li t0, 1 # The result is overflow EXIT:

Kết quả: Giá trị thanh ghi t0 = 0 -> không xảy ra hiện tượng tràn số nên s3 = s1 + s2 = -1000 – 2000 = -3000 (Đúng như mong muốn)

- Trường hợp 2 số dương và bị tràn số

Code:

# Laboratory Exercise 4, Home Assignment 1 .text # TODO: Thiết lập giá trị cho s1 và s2 với trường hợp khác nhau # Thuật toán xác định tràn số li s1, 0x7FFFFFFF # Load max signed 32-bit int li s2, 1 # s2 = 1 li t0, 0 # Mặc định không có tràn số add s3, s1, s2 # s3 = s1 + s2 xor t1, s1, s2 # Kiểm tra s1 với s2 có cùng dấu blt t1, zero, EXIT # Nếu t1 là số âm, s1 và s2 khác dấu blt s1, zero, NEGATIVE # Kiểm tra s1 và s2 là số âm hay không âm bge s3, s1, EXIT # s1 không âm, kiểm tra s3 nhỏ hơn s1 không # Nếu s3 >= s1, không tràn số j OVERFLOW NEGATIVE: bge s1, s3, EXIT # s1 âm, kiểm tra s3 có lớn hơn s1 không # Nếu s1 >= s3, không tràn số OVERFLOW: li t0, 1 # The result is overflow EXIT:

Kết quả: Giá trị thanh ghi t0 = 1 -> Xảy ra hiện tượng tràn số, Giá trị thanh ghi tổng s3 = 0x80000000 (tức -2,147,483,648 – giá trị nhỏ nhất có thể biểu diễn)

- Trường hợp 2 số âm, tràn số

Code:

# Laboratory Exercise 4, Home Assignment 1 .text # TODO: Thiết lập giá trị cho s1 và s2 với trường hợp khác nhau # Thuật toán xác định tràn số li s1, 0x80000000 # Load min signed 32-bit int (-2,147,483,648) li s2, -1 # s2 = -1 li t0, 0 # Mặc định không có tràn số add s3, s1, s2 # s3 = s1 + s2 xor t1, s1, s2 # Kiểm tra s1 với s2 có cùng dấu blt t1, zero, EXIT # Nếu t1 là số âm, s1 và s2 khác dấu blt s1, zero, NEGATIVE # Kiểm tra s1 và s2 là số âm hay không âm bge s3, s1, EXIT # s1 không âm, kiểm tra s3 nhỏ hơn s1 không # Nếu s3 >= s1, không tràn số j OVERFLOW NEGATIVE: bge s1, s3, EXIT # s1 âm, kiểm tra s3 có lớn hơn s1 không # Nếu s1 >= s3, không tràn số OVERFLOW: li t0, 1 # The result is overflow EXIT:

Kết quả: t0 = 1 -> Xảy ra hiện tượng tràn số, Giá trị thanh ghi tổng s3 = 0x7fffffff (tức 2,147,483,647)

- Trường hợp 2  số trái dấu, không tràn số

Code:

# Laboratory Exercise 4, Home Assignment 1 .text # TODO: Thiết lập giá trị cho s1 và s2 với trường hợp khác nhau # Thuật toán xác định tràn số li s1, 3000 # s1 = 3000 li s2, -200 # s2 = -200 li t0, 0 # Mặc định không có tràn số add s3, s1, s2 # s3 = s1 + s2 xor t1, s1, s2 # Kiểm tra s1 với s2 có cùng dấu blt t1, zero, EXIT # Nếu t1 là số âm, s1 và s2 khác dấu blt s1, zero, NEGATIVE # Kiểm tra s1 và s2 là số âm hay không âm bge s3, s1, EXIT # s1 không âm, kiểm tra s3 nhỏ hơn s1 không # Nếu s3 >= s1, không tràn số j OVERFLOW NEGATIVE: bge s1, s3, EXIT # s1 âm, kiểm tra s3 có lớn hơn s1 không # Nếu s1 >= s3, không tràn số OVERFLOW: li t0, 1 # The result is overflow EXIT:

Kết quả: Giá trị thanh ghi t0 = 0 -> không xảy ra hiện tượng tràn số.

Assignment 2

- Trích xuất MSB của thanh ghi s0

Code:

.text li s0, 0x12345678 srai s1, s0, 24

Kết quả: Thanh ghi s1 = 0x00000012

- Xóa LSB của thanh ghi s0

Code:

.text li s0, 0x12345678 li s1, 0x12345600 and s2, s0, s1

Kết quả: s2 = 0x12345600

- Thiết lập LSB của thanh ghi s0 (bit 7 đến bit 0 được thiết lập bằng 1)

Code:

.text li s0, 0x12345678 # Load immediate value ori s0, s0, 0xFF # Set LSB (bit 7-0) to 1

Kết quả: Giá trị thanh ghi s0 = 0x123456ff (với bit 7 đến bit 0 được thiết lập bằng 1.)

- Xóa thanh ghi s0 bằng cách dùng các lệnh logic (s0 = 0)

Code:

.text li s0, 0x12345678 # Load immediate value xor s0, s0, s0 # Set LSB (bit 7-0) to 1

Kết quả: Thanh ghi s0 bị xóa về 0

Assignment 3

- neq s0, s1

.text addi s1, s1, -3 sub s0, zero, s1

- mv s0, s1

.text addi s1, s1, -100 add s0, zero, s1

- Not s0

Code:

.text addi s0, s0, -1 xori s1, s0, 0xffffffff

Kết quả: Các bit đã bị đảo 1->0

- ble s1, s2, label

Code:

.text li s1, 3 li s2, 2 bge s2, s1, label add s2, s1, s1 j exit label: add s2, s1, s1 exit:

Kết quả: s2 = s1 = 3 do s1 <= s2 nên nhảy tới label để thực hiện. Nếu ngược lại s1 > s2 thì sẽ thực hiện s2 = 2s1 = 6.

Assignment 4

- Trường hợp 2 số trái dấu

Code:

.text li s1, 2 li s2, -3 li t0, 0 add s3, s1, s2 xor t1, s1, s2 blt t1, zero, EXIT xor t2, s1, s3 bge t2, zero, EXIT li t0, 1 EXIT:

Kết quả: t0 = 0 -> không xảy ra hiện tượng tràn số.

- Trường hợp 2 số  cùng dấu tràn số

Code:

.text li s1, 0x7FFFFFFF li s2, 1 li t0, 0 add s3, s1, s2 xor t1, s1, s2 blt t1, zero, EXIT xor t2, s1, s3 bge t2, zero, EXIT li t0, 1 EXIT:

Kết quả: t0 = 1 -> xảy ra hiện tượng tràn số

- Trường hợp 2 số âm tràn số

Code:

.text li s1, 0x80000000 li s2, -1 li t0, 0 add s3, s1, s2 xor t1, s1, s2 blt t1, zero, EXIT xor t2, s1, s3 bge t2, zero, EXIT li t0, 1 EXIT:

Kết quả: t0 = 1 -> Xảy ra hiện tượng tràn số

Assignment 5

.text li s1, 6 li s2, 8 li t0, 1 loop: beq s2, t0, endloop sll s1, s1, t0 srl s2, s2, t0 j loop endloop:

Kết quả: s1 = s1*s2 = 48

KẾT LUẬN:  Lợi ích của phép dịch bit so với lệnh nhân (mul)

- Nhanh hơn trên phần cứng không hỗ trợ M extension

- Tiêu tốn ít tài nguyên hơn

- Thích hợp cho các bội số của 2