Bài 10. Giao tiếp với các thiết bị ngoại vi

Họ và tên: Nguyễn Thành Duy

MSSV: 20235696

Assignment 1

Code:

.eqv SEVENSEG_LEFT 0xFFFF0011 # Dia chi cua den led 7 doan trai # Bit 0 = doan a # Bit 1 = doan b # ... # Bit 7 = dau . .eqv SEVENSEG_RIGHT 0xFFFF0010 # Dia chi cua den led 7 doan phai .text main: li a0, 0x6F # set value for segments jal SHOW_7SEG_LEFT # show li a0, 0x7D # set value for segments 01111101 jal SHOW_7SEG_RIGHT # show exit: li a7, 10 ecall end_main: # --------------------------------------------------------------- # Function SHOW_7SEG_LEFT : turn on/off the 7seg # param[in] a0 value to shown # remark t0 changed # --------------------------------------------------------------- SHOW_7SEG_LEFT: li t0, SEVENSEG_LEFT # assign port's address sb a0, 0(t0) # assign new value jr ra # --------------------------------------------------------------- # Function SHOW_7SEG_RIGHT : turn on/off the 7seg # param[in] a0 value to shown # remark t0 changed # --------------------------------------------------------------- SHOW_7SEG_RIGHT: li t0, SEVENSEG_RIGHT # assign port's address sb a0, 0(t0) # assign new value jr ra

Giải thích:

- MSSV: 20235696 -> 2 số cuối là 96

Ở thanh leb bên trái để hiển thị số 9: thanh e = 0; a,b,c,d,f,g = 1

- 01101111 = 0x6F

Ở thanh leb bên phải để hiển thị số 6: thanh b = 0; a,c,d,e,f,g = 1

- 01111101 = 0x7D

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Assignment 2

Code:

.data seg_codes: .byte 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F .eqv SEVENSEG_LEFT 0xFFFF0011 # Dia chi cua den led 7 doan trai # Bit 0 = doan a # Bit 1 = doan b # ... # Bit 7 = dau . .eqv SEVENSEG_RIGHT 0xFFFF0010 # Dia chi cua den led 7 doan phai .text main: li a7, 12 ecall li t0, 100 rem a0, a0, t0 li t1, 10 div t2, a0, t1 # t2 la chu so hang chuc rem t3, a0, t1 # t3 la chu so hang don vi #-------------------------------------- jal SHOW_7SEG_LEFT # show jal SHOW_7SEG_RIGHT # show exit: li a7, 10 ecall end_main: # --------------------------------------------------------------- # Function SHOW_7SEG_LEFT : turn on/off the 7seg # param[in] a0 value to shown # remark t0 changed # --------------------------------------------------------------- SHOW_7SEG_LEFT: la t0, seg_codes # assign port's address add t1, t0, t2 lb a0, 0(t1) li t2, SEVENSEG_LEFT sb a0, 0(t2) # assign new value jr ra # --------------------------------------------------------------- # Function SHOW_7SEG_RIGHT : turn on/off the 7seg # param[in] a0 value to shown # remark t0 changed # --------------------------------------------------------------- SHOW_7SEG_RIGHT: la t0, seg_codes # assign port's address add t1, t0, t3 lb a0, 0(t1) li t2, SEVENSEG_RIGHT sb a0, 0(t2) # assign new value jr ra

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Input: b

Output: 98 (Mã ASCII của b)

Giải thích:

Để hiển thị đúng yêu cầu cần lấy được 2 chữ số cuối từ mã ASCII của ký tự được nhập vào

Đoạn code trên lấy 2 chữ số cuối bằng cách chia mã ASCII cho 100, rồi chia dư cho 10 để được chữ số hàng đơn vị, chia cho 10 để lấy hàng chục.

Sau khi đã  tách được 2 chữ số để hiển thị ở 2 thanh Led thì cần chuyển qua segcode thì để dễ dàng thì tạo một mảng các segcode tương ứng 0->9

Sau khi lấy được segcode thì đưa vào từng thanh Leb để hiển thị.

Assignment 3

Code:

.eqv MONITOR_SCREEN 0x10010000 .eqv RED 0x00FF0000 .eqv GREEN 0x0000FF00 .text main: li s0, MONITOR_SCREEN # s0 = base address màn hình li s1, 8 # s1 = số hàng li s2, 8 # s2 = số cột li s5, 0 # i = row outer_loop: li s6, 0 # j = col inner_loop: add s7, s5, s6 # s7 = row + col andi s7, s7, 1 # s7 = (row + col) % 2 beq s7, zero, use_color1 li s8, GREEN # s8 = màu 2 j write_pixel use_color1: li s8, RED # s8 = màu 1 write_pixel: mul s9, s5, s2 # s9 = row * 8 add s9, s9, s6 # s9 = row * 8 + col slli s9, s9, 2 # s9 = byte offset add s9, s0, s9 # s9 = địa chỉ pixel sw s8, 0(s9) # ghi màu addi s6, s6, 1 # j++ blt s6, s2, inner_loop addi s5, s5, 1 # i++ blt s5, s1, outer_loop exit: li a7, 10 ecall

Kết quả sau chạy chương trình:

Giải thích:

Cấu trúc bàn cờ:

- Bàn cờ là hình vuông 8x8 ô.

- Mỗi ô là một pixel màu 32-bit, lưu tại vùng nhớ MONITOR_SCREEN.

- Các ô được tô màu xen kẽ theo quy tắc:

+) Nếu (row + col) % 2 == 0 → dùng màu A

+) Ngược lại -> dùng màu B

Vị trí của bộ nhớ của mỗi ô:

address = MONITOR_SCREEN + ((row * 8 + col) * 4)

Ý tưởng thuật toán:

Duyệt qua từng hàng i từ 0 → 7 (biến row)

- Trong mỗi hàng, duyệt qua từng cột j từ 0 → 7 (biến col)

  - Tính màu: nếu (row + col) % 2 == 0 → màu 1, ngược lại → màu 2

  - Tính địa chỉ pixel → ghi giá trị màu vào bộ nhớ tại địa chỉ đó

Assignment 4

Code:

.eqv KEY_CODE, 0xFFFF0004 .eqv KEY_READY, 0xFFFF0000 .eqv DISPLAY_CODE, 0xFFFF000C .eqv DISPLAY_READY, 0xFFFF0008 .data exit_str: .asciz "exit" match_idx: .word 0 # chỉ số so khớp chuỗi "exit" exit_flag: .word 0 # cờ báo sẽ thoát sau khi hiển thị .text .globl main main: # Khởi tạo li a0, KEY_CODE li a1, KEY_READY li s0, DISPLAY_CODE li s1, DISPLAY_READY la s2, exit_str la s3, match_idx la s4, exit_flag main_loop: wait_key: lw t1, 0(a1) beqz t1, wait_key lw t0, 0(a0) # load 4 byte từ KEY_CODE (vì KEY_CODE chứa 4 byte) andi t0, t0, 0xFF # chỉ lấy 1 byte thấp nhất # Trước tiên xử lý ký tự để hiển thị li t1, 'a' blt t0, t1, check_upper li t1, 'z' bgt t0, t1, check_upper addi t0, t0, -32 # lowercase -> uppercase j display check_upper: li t1, 'A' blt t0, t1, check_digit li t1, 'Z' bgt t0, t1, check_digit addi t0, t0, 32 # uppercase -> lowercase j display check_digit: li t1, '0' blt t0, t1, other_char li t1, '9' bgt t0, t1, other_char j display other_char: li t0, '*' display: wait_display: lw t2, 0(s1) beqz t2, wait_display sw t0, 0(s0) # Hiển thị ký tự đã xử lý # Sau khi hiển thị xong mới kiểm tra exit j check_exit check_exit: lw t2, 0(s3) # match_idx add t4, s2, t2 lb t5, 0(t4) # exit_str[match_idx] # So sánh ký tự vừa nhập (gốc, trước xử lý) với exit_str lw t6, 0(a0) andi t6, t6, 0xFF # chỉ lấy 1 byte bne t6, t5, reset_match # Nếu đúng addi t2, t2, 1 sw t2, 0(s3) li s7, 4 bne t2, s7, main_loop # Nếu match_idx == 4, bật cờ exit li s8, 1 sw s8, 0(s4) # Kiểm tra exit_flag để kết thúc check_exit_flag: lw s9, 0(s4) beqz s9, main_loop li a7, 10 ecall reset_match: sw zero, 0(s3) j main_loop

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Giải thích:

- Nhập ký tự từ bàn phím, kiểm tra nếu có ký tự mới qua KEY_READY.

- Kiểm tra chuỗi "exit": Đếm ký tự đã nhập và dừng nếu chuỗi "exit" được nhập.

- Chuyển đổi ký tự:

- Thường (a–z) → thành hoa (A–Z) bằng cách trừ 32.

- Hoa (A–Z) → thành thường (a–z) bằng cách cộng 32.

- Số (0–9) → giữ nguyên.

- Ký tự khác → hiển thị *.

- Hiển thị ký tự: Gửi ký tự đã chuyển đổi vào bộ nhớ hiển thị (DISPLAY_CODE) khi màn hình sẵn sàng.

- Vòng lặp tiếp tục cho đến khi nhập "exit" thì kết thúc chương trình.

Assignment yêu nước: