THỰC HÀNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH BUỔI 12

Họ và tên: Nguyễn Thành Duy

MSSV: 20235696

Assignment 4

Code:

.eqv IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012 .eqv TIMER_NOW 0xFFFF0018 .eqv TIMER_CMP 0xFFFF0020 .eqv MASK_CAUSE_TIMER 4 .eqv MASK_CAUSE_KEYPAD 8 .data msg_keypad: .asciz "Someone has pressed a key!\n" msg_timer: .asciz "Time inteval!\n" # ----------------------------------------------------------------- # MAIN Procedure # ----------------------------------------------------------------- .text main: la t0, handler csrrs zero, utvec, t0 li t1, 0x100 csrrs zero, uie, t1 # uie - ueie bit (bit 8) - external interrupt csrrsi zero, uie, 0x10 # uie - utie bit (bit 4) - timer interrupt csrrsi zero, ustatus, 1 # ustatus - enable uie - global interrupt # --------------------------------------------------------- # Enable interrupts you expect # --------------------------------------------------------- # Enable the interrupt of keypad of Digital Lab Sim li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD li t2, 0x80 # bit 7 of = 1 to enable interrupt sb t2, 0(t1) # Enable the timer interrupt li t1, TIMER_CMP li t2, 1000 sw t2, 0(t1) # --------------------------------------------------------- # No-end loop, main program, to demo the effective of interrupt # --------------------------------------------------------- loop: nop nop nop j loop end_main: # ----------------------------------------------------------------- # Interrupt service routine # ----------------------------------------------------------------- handler: # Saves the context addi sp, sp, -16 sw a0, 0(sp) sw a1, 4(sp) sw a2, 8(sp) sw a7, 12(sp) # Handles the interrupt csrr a1, ucause li a2, 0x7FFFFFFF and a1, a1, a2 # Clear interrupt bit to get the value li a2, MASK_CAUSE_TIMER beq a1, a2, timer_isr li a2, MASK_CAUSE_KEYPAD beq a1, a2, keypad_isr j end_process timer_isr: li a7, 4 la a0, msg_timer ecall # Set cmp to time + 1000 li a0, TIMER_NOW lw a1, 0(a0) addi a1, a1, 1000 li a0, TIMER_CMP sw a1, 0(a0) j end_process keypad_isr: li a7, 4 la a0, msg_keypad ecall j end_process end_process: # Restores the context lw a7, 12(sp) lw a2, 8(sp) lw a1, 4(sp) lw a0, 0(sp) addi sp, sp, 16 uret

- Đoạn code lấy địa chỉ hàm handler (trình phục vụ ngắt), thiết lập địa chỉ xử lý ngắt vào thanh ghi utvec

- Bật external interrupt (bit 8 = 0x100) trong thanh ghi uie. Bật timer interrupt (bit 4 = 0x10) trong thanh ghi uie.

- Gửi giá trị 0x80 vào địa chỉ keypad để bật ngắt thiết bị keypad (bit 7 = enable interrupt).

- Đặt giá trị TIMER_CMP = 1000, tức là tạo mốc thời gian đầu tiên để timer sinh ngắt.

- Dành chỗ và lưu giá trị của các thanh ghi a0, a1, a2, a7 vào stack để bảo toàn trạng thái trước khi xử lý ngắt

- Đọc mã nguyên nhân ngắt từ ucause.

  Dùng AND với 0x7FFFFFFF để xóa interrupt bit (bit 31), chỉ lấy cause code (0-30).

- So sánh a1 với MASK_CAUSE_TIMER (4) và MASK_CAUSE_KEYPAD (8).

  Nhảy đến timer_isr hoặc keypad_isr nếu phù hợp.

  Nếu không khớp ngắt nào thì đi tới end_process.

- Phục hồi giá trị của các thanh ghi a0, a1, a2, a7.

  Khôi phục lại con trỏ stack.

  Trở về chương trình chính bằng uret (User return from interrupt).

Assignment 5

Code:

.data message: .asciz "Exception occurred.\n" .text main: try: la t0, catch csrrw zero, utvec, t0 # Set utvec to the handler address csrrsi zero, ustatus, 1 # Set interrupt enable bit in ustatus lw zero, 0 # Trigger trap for Load access fault finally: li a7, 10 # Exit the program ecall catch: # Show message li a7, 4 la a0, message ecall # Since uepc contains address of the error instruction # Need to load finally address to uepc la t0, finally csrrw zero, uepc, t0 uret

- Load địa chỉ của nhãn catch vào thanh ghi t0.

- Bật bit 0 của ustatus (gọi là UIE – User Interrupt Enable).

- Cho phép nhận ngắt và exception ở chế độ người dùng (user-mode).

- Khi xảy ra trap, địa chỉ lệnh gây lỗi sẽ được lưu vào uepc.

  Để tiếp tục thực thi chương trình (bỏ qua lệnh lỗi), ta gán lại uepc thành địa chỉ của finally.

  csrrw zero, uepc, t0: ghi địa chỉ finally vào uepc

Assignment 6: Ngắt mềm
Code:

.data overflow_msg: .asciz "Overflow occurred. Program terminated.\n" .text .globl main main: # ----- Đặt địa chỉ trình xử lý ngắt (trap handler) la t0, handler csrrw zero, utvec, t0 # Gán utvec = handler csrrsi zero, ustatus, 1 # Bật global interrupt (UIE) li t0, 0x1 csrrs zero, uie, t0 # Bật USIE (bit 0) trong uie → cho phép ngắt mềm # ----- Cộng hai số nguyên có dấu (có thể thay đổi giá trị để kiểm thử) li s1, 0x7FFFFFFF # MAX_INT li s2, 1 li t0, 0 # Mặc định: không tràn add s3, s1, s2 # s3 = s1 + s2 xor t1, s1, s2 # Kiểm tra dấu của s1 và s2 blt t1, zero, end_main # Nếu khác dấu → không thể tràn blt s1, zero, NEGATIVE # Nếu s1 âm → kiểm tra theo nhánh âm bge s3, s1, end_main # Nếu s3 >= s1 → không tràn j OVERFLOW NEGATIVE: bge s1, s3, end_main # Nếu s1 >= s3 → không tràn OVERFLOW: li t0, 1 # Đánh dấu tràn # Nếu t0 == 1 thì kích hoạt ngắt mềm li t1, 1 csrrs zero, uip, t1 # Thiết lập USIP = 1 wait_loop: j wait_loop # Đợi ngắt được xử lý end_main: li a7, 10 # Không tràn → thoát chương trình ecall # ----------------------------- # Interrupt/trap handler # ----------------------------- handler: # Lưu context addi sp, sp, -16 sw a0, 0(sp) sw a1, 4(sp) sw a7, 8(sp) sw t0, 12(sp) # Xác định nguyên nhân trap csrr a0, ucause li a1, 0x7FFFFFFF and a0, a0, a1 # Xóa bit MSB (interrupt flag) li a1, 0 # Mã ngắt mềm = 0 (USIP) bne a0, a1, end_handler # Nếu không phải ngắt mềm → bỏ qua # ----- In thông báo lỗi li a7, 4 la a0, overflow_msg ecall # ----- Thoát chương trình li a7, 10 ecall end_handler: # Khôi phục context lw a0, 0(sp) lw a1, 4(sp) lw a7, 8(sp) lw t0, 12(sp) addi sp, sp, 16 uret

Kết quả:

Với s1 = 0x7FFFFFFF, s2 = 1 => s1 + s2 sẽ bị tràn số

Với s1 = 0x7FFFFFFF, s2 = -5 => s1 + s2 không tràn số nên không in ra thông báo và kết thúc chương trình

Giải thích:

- Kiểm tra tổng 2 số

+) Nếu như không xảy ra hiện tượng tràn số thì chương trình tiếp tục thực hiện các lệnh tiếp theo

+) Khi phát hiện tràn → kích hoạt ngắt mềm → in thông báo và kết thúc chương trình

Bài tập bổ sung:

Code:

.eqv IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012 # địa chỉ truy cập thanh ghi làm việc với ngắt bàn phím .eqv OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0014 .eqv TIMER_NOW 0xFFFF0018 # địa chỉ truy cập thanh ghi lưu, đọc thời gian hiện tại .eqv TIMER_CMP 0xFFFF0020 # địa chỉ truy cập thanh ghi so sánh .eqv MASK_CAUSE_TIMER 4 # mã nguyên nhân ngắt do bộ định thời .eqv MASK_CAUSE_KEYPAD 8 # mã nguyên nhân ngắt do bàn phím .eqv SEVENSEG_LEFT 0xFFFF0011 .eqv SEVENSEG_RIGHT 0xFFFF0010 # Gán địa chỉ của 2 đèn LED .data increase_msg: .asciz "Đếm tăng dần.\n" decrease_msg: .asciz "Đếm giảm dần.\n" slow_down_msg: .asciz "Giảm tốc. " speed_up_msg: .asciz "Tăng tốc. " speed_info: .asciz "Thời gian 1 chu kỳ hiện tại là: " msg1: .asciz " ms.\n" led: .word 0x3F 0x06 0x5B 0x4F 0x66 0x6D 0x7D 0x07 0x7F 0x6F # Mảng mã của số hiện trên đèn LED từ 0-9 count: .word 0 # nơi lưu biến đếm hiện tại cycle1: .word 1000 # nơi lưu chu kỳ bộ định thời direction: .word 0 # nơi lưu hướng đếm hiện tại, 0 là tăng, 1 là giảm .text main: la t0, handler csrrs zero, utvec, t0 # lấy địa chỉ của hàm xử lý ngắt li t1, 0x100 csrrs zero, uie, t1 # bật bit 8 của uie - ueie cho phép xử lý ngắt ngoài csrrsi zero, uie, 0x10 # bật bit 4 của uie - utie cho phép xử lý ngắt thời gian csrrsi zero, ustatus, 1 # bật bit 0 của ustatus cho phép xử lý ngắt ở User Mode li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD li t2, 0x80 sb t2, 0(t1) # bật ngắt của bàn phím li t1, TIMER_CMP li t2, 1000 sw t2, 0(t1) # đặt thời gian ngắt mặc định là 1s loop: nop nop nop j loop # Vòng lặp vô hạn #--------------Trình xử lý ngắt------------------- handler: csrr a1, ucause li a2, 0x7FFFFFFF and a1, a1, a2 # loại bỏ bit 31 li a2, MASK_CAUSE_TIMER # nếu là bit 2, tức kq a1 = 4 thì là ngắt thời gian beq a1, a2, timer_isr li a2, MASK_CAUSE_KEYPAD # nếu là bit 3, tức kq a1 = 8 thì là ngắt ngoài do bàn phím beq a1, a2, keypad_isr j end_handler # nếu không phải 2 loại ngắt này thì không xử lý #----Xử lý ngắt thời gian, mỗi chu kỳ cập nhật lại LED 1 lần---------- timer_isr: la t1, count lw t2, 0(t1) # đọc giá trị count từ bộ nhớ li a7, 1 mv a0, t2 ecall # in count hiện tại ra màn hình li a7, 11 li a0, 32 # thêm dấu cách giữa các số ecall li t1, 10 div t3, t2, t1 # lấy chữ số hàng chục rem t4, t2, t1 # lấy chữ số hàng đơn vị la t1, led slli t3, t3, 2 # t3 = 4*t3 add t3, t3, t1 # địa chỉ của mã trong mảng lw t5, 0(t3) # Lấy mã LED của số hàng chục từ mảng led li t6, SEVENSEG_LEFT sb t5, 0(t6) # hiện đèn bên trái slli t4, t4, 2 add t4, t4, t1 # địa chỉ của mã trong mảng lw t5, 0(t4) # Lấy mã LED của số đơn vị từ mảng led li t6, SEVENSEG_RIGHT sb t5, 0(t6) # hiện đèn bên phải la t1, direction lw t3, 0(t1) # đọc hướng đếm hiện tại beq t3, zero, increase_count # hàm direction = 0, đang đếm tăng thì nhảy hàm tương ứng decrease_count: addi t2, t2, -1 # direction khác 0 là bằng 1 thì giảm biến đếm li t4, 0 bge t2, t4, update_count # nếu count hiện tại >= 0 thì cập nhật luôn li t2, 99 # nếu count < 0 thì cần đặt lại là 99 sau đó mới cập nhật j update_count increase_count: addi t2, t2, 1 # tăng biến đếm li t4, 99 ble t2, t4, update_count # nếu count hiện tại <=99 thì cập nhật luôn li t2, 0 # nếu đã lớn hơn 99 thì đặt về 0 và cập nhật j update_count # dòng hơi thừa nhưng nhét vào cho cân xứng :)) update_count: la t1, count sw t2, 0(t1) # cập nhật lại count vào bộ nhớ # Cập nhật chu kỳ của bộ định thời li t1, TIMER_NOW lw t2, 0(t1) la t3, cycle1 lw t4, 0(t3) # lấy tốc độ hiện tại add t2, t2, t4 # đặt thời điểm ngắt kế tiếp li t1, TIMER_CMP sw t2, 0(t1) j end_handler #------Xử lý ngắt từ bàn phím, khi nhấn các phím 0, 1, 2, 3----------- keypad_isr: li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD li t2, 0x81 sb t2, 0(t1) li t1, OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD lb t2, 0(t1) # đọc mã của phím được nhấn # Kiểm tra phím được nhấn và thực hiện hành động tương ứng li t3, 0x11 # Phím 0: Tăng dần beq t2, t3, increase li t3, 0x21 # Phím 1: Giảm dần beq t2, t3, decrease li t3, 0x41 # Phím 2: Giảm tốc độ (tăng chu kỳ) beq t2, t3, slow_down li t3, 0xffffff81 # Phím 3: Tăng tốc độ (giảm chu kỳ) beq t2, t3, speed_up j end_handler increase: la t1, direction li t2, 0 sw t2, 0(t1) # đặt giá trị direction về 0 li a7, 4 la a0, increase_msg ecall # in ra thông báo j end_handler decrease: la t1, direction li t2, 1 sw t2, 0(t1) # đặt giá trị direction về 1 li a7, 4 la a0, decrease_msg # in ra thông báo ecall j end_handler slow_down: la t1, cycle1 lw t2, 0(t1) # Load chu kỳ hiện tại li t3, 2 mul t2, t2, t3 # Tăng thời gian chu kỳ gấp đôi sw t2, 0(t1) # lưu lại vào bộ nhớ li a7, 4 la a0, slow_down_msg # In ra thông báo ecall li a7, 4 la a0, speed_info ecall li a7, 1 mv a0, t2 ecall li a7, 4 la a0, msg1 ecall # Thông báo chu kỳ hiện tại j end_handler speed_up: la t1, cycle1 lw t2, 0(t1) # Load chu kỳ hiện tại li t3, 2 div t2, t2, t3 # Giảm thời gian chu kỳ một nửa sw t2, 0(t1) # lưu lại vào bộ nhớ li a7, 4 la a0, speed_up_msg # In ra thông báo ecall li a7, 4 la a0, speed_info ecall li a7, 1 mv a0, t2 ecall li a7, 4 la a0, msg1 ecall # Thông báo chu kỳ hiện tại j end_handler # Thêm vô cho đều chứ cũng không cần lắm end_handler: uret

- Ý tưởng:

- Thiết lập ngắt sau:

• Ngắt từ bộ định thời, 1 giây ngắt 1 lần.

• Ngắt từ bàn phím.

- Kiểm tra dữ liệu lấy được từ bàn phím để điều hướng tới hàm con để xử lý.

- Cách để 2 đèn LED chạy từ 00 đến 99. Khai báo ở .data một mảng chứa mã đèn LED của các số từ 0 – 9, sử dụng vòng lặp lấy biến đếm của vòng lặp làm chữ số hiển thị trên đèn LED.

- Xử lý phím được nhấn:

+ Nếu phím được nhấn là 0, biến đếm i = i + 1 sau mỗi vòng lặp. Nếu i = 100 đặt lại i = 0.

+ Nếu phím được nhấn là 1, biến đếm i = i - 1 sau mỗi vòng lặp. Nếu i = 0 thì đặt lại i = 99. + Nếu phím được nhấn là 2, tăng chu kỳ tại bộ định thời bằng cách tăng thời gian lên gấp đôi, tốc độ nhảy số sẽ giảm đi.

+ Nếu phím được nhấn là 3, giảm chu kỳ tại bộ định thời bằng cách giảm thời gian đi 1 nửa, tốc độ nhảy số sẽ tăng lên.

+ Để dễ dàng quan sát thông qua báo cáo, mỗi xử lý với phím được đưa ra 1 thông báo tương ứng, và mỗi chu kỳ sẽ in ra số trên đèn LED.

- Kết quả: